Тема:  Электрические машины постоянного тока

1. Какой обмоткой создается основной магнитный поток машины постоянного тока

A) Обмоткой якоря;

B) Компенсационной обмоткой;

C)* Обмоткой возбуждения полюсов;

D) Первичной обмоткой;

E) Вторичной обмоткой.

2. На какой схеме изображен генератор постоянного тока независимого возбуждения

A) 1

B) 2

C) *3

D) 4

E) 5

3. Как изменится напряжение на зажимах генератора с параллельным возбуждением при уменьшении тока нагрузки от номинального до нуля

A) Уменьшится;

B)* Увеличится;

C) Не изменится;

D) Уменьшится до нуля;

E) Уменьшится, затем увеличится.

4. Как нужно изменить ток возбуждения, чтобы напряжение на зажимах генератора постоянного тока с параллельным возбуждением было неизменным при возрастании нагрузки

A) *Ток возбуждения нужно увеличить;

B) Ток возбуждения оставить без изменения;

C) Ток возбуждения нужно уменьшить;

D) Ток возбуждения увеличить, затем уменьшить;

E) Ток возбуждения уменьшить, затем увеличить.

5. Из какого материала может быть выполнена станина машины постоянного тока

A)* Сталь;

B) Чугун;

C) Медь;

D) Алюминий;

E) Миканит.

6. Двигателю постоянного тока, какого возбуждения свойственна изображенная характеристика

A) Смешанного возбуждения;

B)* Параллельного возбуждения;

C) Последовательного возбуждения;

D) Независимого возбуждения;

E) С возбудителем и подвозбудителем.

7. Какой способ изменения направления вращения якоря эл.двигателя постоянного тока применяется?

A) Изменение направления токов якоря и возбуждения

B)* Изменение направления тока якоря или тока возбуждения

C) Меняют местами две фазы;

D) Меняют полярность входного напряжения;

E) Меняют местами полюса.

8. Двигателю постоянного тока, какого возбуждения свойственна изображенная характеристика

A) Смешанного возбуждения;

B) Параллельного возбуждения;

C)* Последовательного возбуждения;

D) Независимого возбуждения;

E) С возбудителем и подвозбудителем.

9. Какой материал применяется для изготовления коллектора

A) Сталь;

B) Алюминий;

C)* Медь;

D) Миканит;

E) Текстолит.

10. Что произойдет, если двигатель последовательного возбуждения подключить к сети при отсутствии механической нагрузки на валу

A) Двигатель не запустится

B) Обмотка якоря не запустится;

C)* Двигатель «идет в разнос»;

D) Обороты двигателя - минимальные

E) Обороты двигателя сначала минимальные, затем максимальные

11. Что будет с частотой вращения двигателя постоянного тока при увеличении  ФВ

A) Увеличится;

B)* Уменьшится;

C) Не изменится;

D) Увеличится, затем уменьшится;

E) Уменьшится, затем увеличится.

12. У генераторов, какого способа возбуждения возможен процесс самовозбуждения

A)* Параллельного возбуждения;

B) Последовательного возбуждения;

C) Независимого возбуждения;

D) Процесс невозможен;

E) Нет верного ответа

13. Двигателю постоянного тока, какого возбуждения свойственна изображенная характеристика

A)* Смешанного возбуждения;

B) Параллельного возбуждения;

C) Последовательного возбуждения;

D) Независимого возбуждения;

E) С возбудителем и подвозбудителем.

14. Какая из изображенных внешних характеристик относится к генератору постоянного тока смешанного возбуждения

A) А;

B) *Б;

C) В;

D) Г;

E) Д.

15. На какой схеме изображен генератор постоянного тока независимого возбуждения

A) 1

B) 2

C)* 3

D) 4

E) 5

16. Для каких целей применяется реостат в цепи якоря двигателя постоянного тока

A) Для увеличения частоты вращения;

B) Для увеличения тока возбуждения;

C) Для увеличения магнитного потока;

D) Для уменьшения тока возбуждения;

E)* Для уменьшения тока якоря.

17. Какая из рабочих характеристик соответствует двигателю постоянного тока смешанного возбуждения

A) 1

B)* 2

C) 3

D) 4

E) 5

18. Какая из рабочих характеристик соответствует двигателю постоянного тока последовательного  возбуждения

A) 1

B)* 2

C) 3

D) 4

E) 5

19. Какую зависимость представляет характеристика холостого хода генератора постоянного тока?

A) *E = f (IВ);

B) U = f (IВ);

C) E = f (IН);

D) IB = f (IH);

E) I H = f (IB);

20. Какая обмотка якоря называется петлевой?

A) Начало секции припаяно к одной коллекторной пластине, конец - к другой, отстающей от первой на Ук;

B)* Начало секции - на одной коллекторной пластине, конец - на другой, рядом лежащей;

C) Начало и конец секций припаяны к разным кольцам;

D) начало и конец секции - на одной коллекторной пластине;

E) Ук = 0 (шаг по коллектору).

21. Какая из изображенных внешних характеристик относится к генератору постоянного тока независимого возбуждения?

A) А;

B) Б;

C) В;

D) *Г;

E) Д.

22. Почему, начиная с точки «а», рост ЭДС замедляется?

A) *Потому, что наступает магнитное насыщение, стали машины;

B) Уменьшается магнитный поток;

C) Увеличивается магнитный поток;

D) Уменьшается, затем увеличивается магнитный поток;

E) Увеличивается, затем уменьшается магнитный поток.

23. Каково назначение добавочных полюсов в машине постоянного тока?

A) Создать магнитный поток;

B)* Улучшать коммутацию;

C) Увеличивать магнитный поток машины;

D) Уменьшать магнитный поток машины;

E) Компенсировать реакцию якоря.

24. На какой схеме изображен генератор постоянного тока последовательного возбуждения?

A) 1

B)* 2

C) 3

D) 4

E) 5

25. Какая часть машины постоянного тока является менее надежной?

A) Якорь;

B) Полюса;

C) Коллектор;

D) *Щеточно-коллекторный узел;

E) Обмотка якоря.

26. Какая обмотка называется волновой?

A) *Начало секции припаяно к одной коллекторной пластине, конец - к другой, отстающей от первой на Ук;

B) Начало секции - на одной коллекторной пластине, конец - на другой, рядом лежащей;

C) Начало и конец секций припаяны к разным кольцам;

D) начало и конец секции - на одной коллекторной пластине;

E) Ук = 0 (шаг по коллектору).

27. Назначение коллектора и щеток в генераторе постоянного тока

A) На них подается напряжение из сети для вращения ротора

B) *Преобразуют переменный ток в обмотке якоря в постоянный во внешней цепи

C) Преобразуют постоянный ток в обмотке якоря в переменный во внешней цепи

D) С помощью них образуется основное напряжение в обмотке якоря

E) С помощью них создается основное магнитное поле.

28. Способы сборки коллектора

A) На миканите, резине, пластмассе

B) Заливкой алюминием

C) Закрепление медными кольцами

D)* Со стальным корпусом, на пластмассе, со стальными кольцами

E) Крепятся при сборке болтами.

29. Причины образования реакции якоря в машине постоянного тока

A) По обмотке возбуждения течет ток и создается основное магнитное поле

B) Полюса намагничиваются, а при смене полярности на обмотке возбуждения - перемагничиваются

C)* По обмотке якоря течет ток на нагрузку, создает в магнитной системе машины поток якоря

D) По обмотке возбуждения течет ток, создавая поток якоря

E) Неправильная сборка эл. машины

30. Способы улучшения коммутации (уменьшения искрения) в машинах постоянного тока

A) Применение электрографитированных щеток

B) Ширина щетки 2-3 коллекторных деления

C) Применение добавочных полюсов

D) Смещение щеток относительно линии геометрической нейтрали

E) *все ответы верны